|  | 457040, Россия, Челябинская область, г.Южноуральск ул. Советская 91-А www.kantar-ts.ru Тел. +7 (35134) 4-30-81, 4-20-19; Факс: +7 (35134) 495-19 |
| --- | --- |

Предприятие “Кантар” предлагает Вашему вниманию  оборудование для изготовления переходов по ГОСТ 17375-83 из черных и нержавеющих сталей.

Технические характеристики ПП-159

| Изготавливаемые переходы | 45-57;57-76;57-89;57-108;76-9;89-108;108-133;108-159;159-219 |
| --- | --- |
| Кол-во переходов в смену, шт. | 50-400 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 2 |
| Станина пресса (1). |  |
| Габаритные размеры, мм | 2000х1100х600 |
| Пресс гидравлический со сменной оснасткой(2). |  |
| Эл. Мощность, кВт | 11 |
| Вес,кг | 1500 |
| Маслостанция(3) |  |
| Заправочная емкость гидросистемы, л. | 48 |
| Давление в гидросистеме, кг/см2 | 10-90 |

В стоимость входит обучение Вашего персонала монтажу и работе на этом оборудовании.

Если хотите быстрее принять решение, приглашаем в Южноуральск,  где Вы увидите работающее оборудование.

Пример расчета экономических показателей при

изготовлении ПЕРЕХОДА  45-57:

Используется труба   57

В 1 метре погонном трубы 4,62 кг.

В 1 тонне трубы: 1000/4,62=216 метров погонных.

На заготовку используется 0,05 м: 216/0,05=4320 штук заготовок

5%- немерный остаток: 4320-5%=4104шт.

Производительность: 400 шт/смену: 4104/400=10смен.

Расчет затрат:

1. Заработная плата(2 человека): 2*(----/21)*2*1,3(налоги с зар.платы)=-----руб.

2. Труба: 1т* -----р.=-------руб.

3. Электроэнергия: (11кВт)*8часов*10смен*---руб=-----руб.

4. Итого по себестоимости: 1+2+3=-------руб.

5. С накладными расходами: 4+20%=--------руб.

6. Средняя цена ПЕРЕХОДА 45-57= ----руб.

7. Реализация  7*4104=-------руб.

Прибыль: 7-5=------руб.

.

Таблица используемой трубы для заготовки.

| N п/п |  ПЕРЕХОДОВ, мм | Размер заготовок, мм |  | Кол-во переходов в смену, шт | Кол-во переходов с 1т. трубы, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дт х SC | L |  |  |
| 1 | 45-57 | 57х3,5 | 50 | 400 | 4104 |
| 2 | 57-76 | 76 | 65 | 350 | 2058 |
| 3 | 76-89 | 89 | 80 | 300 | 1415 |
|  | 57-89 |  |  |  |  |
| 4 | 57-108 | 108 | 100 | 200 | 826 |
|  | 89-108 |  |  |  |  |
| 5 | 108-133 | 133 | 110 | 130 | 547 |
| 6 | 108-159 | 159 | 130 | 100 | 350 |
| 7 | 159-219 | 219 | 160 | 50 | 161 |